扑火装备产品参数

1、单兵装备

扑火服装

桔黄色双层设计；有森林消防标志和醒目夜光带；面料用达到国家阻燃防护服GB8965-2009标准；采用国际上公认的耐洗性强的CP类耐洗性强的C10×10纯棉阻燃纱卡制作；面料透湿量大于6000g/(m2.24h);面料热稳定性（尺寸变化率）≤10%；服装甲醛含量限量≤75mg/kg(直接接触皮肤)；非直接接触皮肤≤300mg/kg；服装成品PH值在4~9之间。背后有“森林防火”标志，确保扑火人员的夜间可视度；洗涤25次后能保持国家标准规定的能，阻燃时间可达到2秒；采用钩、扣便于连结解脱，扣、钩不易燃，不易融；金属铜拉链和金属铜钮扣。★提供两家或两家以上国家安全生产防护用品检测甲级机构的检测并出具检验报告；★提供国家劳动保护用品质量监督检测并出具检验报告；提供生产厂家ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证。

扑火头盔

头盔上要求配备微型防爆强光手电，手电的额定工作电压：3.7V；电池额定容量：2.2 Ah，额定功率：1-3 W，电流：700 mA，平均使用寿命：≥100000 h，光通量：≥280 lm，充电时间（电池耗尽后）：≤6 h，电池使用寿命：≥1000循环次，强光亮度（5米）：≥530 lux，弱光亮度（1米）：≥350 lux，防护等级：IP68。提供国家防爆电气产品质量监督检验中心的检验报告及防爆合格证。头盔采用高强度耐高温阻燃工程塑料压模而成，质地坚韧，强度高，抗冲击；表面光洁，色泽(桔黄)醒目。面罩透光率好，视角大，视野开阔清晰，能使队员观察到周围的情况；防火头盔下部有披肩，可与防火服连成一体，对头部和肩部的整体保护更好；两边有“森林防火”反光字样。提供国家安全生产防护用品检测甲级机构的检测并出具检验报告。

扑火手套

手心手背处采用纯皮制作，耐磨性强。防火手套上部加有25公分纯棉腰，保护手部、小臂等部位、手背由棉布制作，增加舒适性和透气性。提供国家安全生产防护用品检测甲级机构的检测并出具检验报告。

防刺穿靴

具有防穿刺性，底内有防刺穿隔热层,每平方厘米可以受压力>200牛顿。抗曲折性:鞋体弯折超过160度，性能依然良好。扑火靴上部有包边设计,有效防止火星和灰尘进入。中帮设计，军绿色，美观抗刮耐磨。提供国家安全生产防护用品检测甲级机构的检测并出具检验报告。

另外包括：大背包、小背包（军挎）、军用水壶、毛巾、雨衣、防毒面罩。

提供生产厂家的合法有效授权和售后服务承诺函。

2、单人睡袋

面料：320T防撕裂尼龙

里料：300T高密度防跑绒春亚纺

白色鸭绒：≥30%

重量：≤2350g

温标：-25度~-15度~0度

颜色：红色  蓝色

特点：防夹拉链条，胸领，挡风墙，防水压缩袋包装.

压缩后外包尺寸：≤高42×直径23cm（ 羽绒压缩比例大 ）

经过水洗，除味，杀毒处理

★符合国家规定标准，具有出入境检验疫局出具检验报告。

提供生产厂家的合法有效授权和售后服务承诺函。

3、指挥帐篷

帐篷有效居住面积(m) ≥3×4

帐篷材料规格 420D牛津布PVC涂层、500g/㎡

无纺刺棉、170D塔夫绸

支架材料规格 Φ22mm×1.2m高频焊管、表面镀锌钝化处理

帐篷结构：采用一门四窗，无底，有防水围子

抗风强度：可以抵抗6级风、阵风8级（完全固定状态下）

帐篷性能：防风、防雨、防蚊蝇

帐篷包装尺寸cm≤ 120×30×30

支架包装尺寸cm≤220×25×25

产品要求具有良好的防风、防雨性。篷布采用420D牛津布PVC涂层、500g/㎡，无纺刺棉、170D塔夫绸，织物具有良好的防雨性能。帐篷开门处有双层设计，外层能防风、防雨、里层设有纱门，既能防蚊蝇，又能透气；具有良好的稳定性能：帐篷采用折叠支架，Φ22mm×1.2m高频焊管、表面镀锌钝化处理，组合后帐篷形成一个房屋形，装卸方便；具有舒适性：帐篷使用空间科学合理，使用者在里可坐、可卧，具有良好的舒适性。

提供生产厂家的合法有效授权和售后服务承诺函。

4、单人帐篷

带有遮阳帘，防雨效果更佳折叠后体积小重量轻便于携带，面帐：军用涤纶涂层印花织物

防水：1200MM

底帐：210D牛津布

防水：1600MM

撑杆：玻璃纤维支架

重量：≤1.75KG

提供生产厂家的合法有效授权和售后服务承诺函。

### 说明：

### 1、凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2、★投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。