
项 目 名称：通化市民政局救灾物资新建仓库货架项目

工程量清单：
救灾物资仓库需要货架材料：
	序号
	名称
	规格（mm）
	颜色
	数量
	材料
	单位

	1、 横梁货架24组
	
	

	1
	柱片
	D1000*H3600（90*70*2.5mm）
	宝蓝
	25
	立柱：120*95*3.5
	片

	2
	横梁
	L2500/L1300（120*50*2.0mm）
	桔红
	96
	横梁140*50*2.5
	根

	3
	隔挡架
	
	桔红
	96
	100*50*3.0mm
	套

	二、悬臂货架18组（全部主架）
	
	

	1
	立柱
	H3600mm（300*90*4.0mm）
	宝蓝
	36
	H300*150*9*16
	套

	2
	底座
	L2500（300*90*4.0mm）
	宝蓝
	36
	H300*150*9*16
	套

	3
	悬臂
	L1000mm（130*70*80*3.0mm）
	桔红
	216
	200*100*80*4.0
	根

	4
	连接杆
	L500（60*40*2.0mm）每套2根
	宝蓝
	48
	60*40*3.0
	套

	5
	斜拉
	直径12mm的圆钢
	镀锌
	36
	
	套

	2、 托盘 (L1100*D1300*H125mm)

100*25*1.5mmC型钢满铺，100*50支腿
	宝蓝
	150
	100*25*1.5mmC型钢满铺，
	只

	四、防撞护脚    4.0mm厚*H300mm
	
	16
	7mm厚钢板
	只

	五、防撞护栏    直径80mm的圆钢
	
	4
	5.0mm
	只

	六、标牌   按货架配套
	
	1
	
	套

	按货架配备其他需要的配件，确保安全。



