
采购明细
	项目名称
	规格型号或配置技术参数
	采购数量
	计量单位

	便携式气体检测仪
	1、主机配插拔式多探头：光离子化探头、空气质量探头等
*2、中文界面
3、技术参数：                                          *CO：量程：0～500ppm  分辨率：0.1ppm                              CO2：量程：0～5000ppm  分辨率：1ppm                                 温度：量程：-10～60℃
分辨率：0.1℃                                                 湿度：量程：0～95%RH  分辨率：0.1%RH 

风速，温度探头，风速：0～50m/s;温度：-18～93℃                               
4、带数据分析软件
5、统计功能、瞬时、平均，最大和最小值显示
*6、有CPA进口计量器具型式批准证书                           

*7、需要厂家或代理商授权
	3台
	

	声级计
	1、传声器型号：AWA14421
2、频率计权：A、C、Z
3、时间计权：F、S
4、频率范围：20 Hz～12.5kHz
5、测量上限：>130dB
6、本机噪声：<25dBA
7、符合标准：GB3785 2级
8、显示器：128×64
9、主要显示界面：测量、设置、信息
10、输出接口：AC(输出幅度三档可设)DC
11、A/D采样频率：32kHz
12、积分功能：有
13、主要测量指标：Lp、Lmax、Lmin、SEL、E
14、统计分析：可选（软件授权），选后可测L5、L10、L50、L90、L95、SD
15、积分测量时间：手动、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分档可选 。
	4
	

	数字式照度计
	1、量程：0.1～200000 LUX，四个量程
2、准 确 度：±3%RD，±0.5%FS
3、重 复 性：±2%
4、温度特性：±0.1%／℃
5、显    示：3.5位LCD显示,字高15mm
	4
	

	甲醛检测仪
	1、采样方法：仪器内部采样泵，10ml的样品就可以完成测量。

2、测量间隔：测量频率1～3分钟(距离前一次采样)

3、反应时间：在高精度模式：60秒

             在低精度模式：8秒

4、一般量程：0～10 ppm和 0～12.3 mg/m3 ,可以根据用户要求扩大量程

5、分 辨 率：0.01 ppm，精度：2%

6、温湿度模式

       量    程：-40～+128°C, 0～100% RH

       精    度：±0.4°C, ±3% RH

       电    源：9V电池供电
	3
	

	浊度计
	1、测定原理：90°散射光

2、最小示值：0.1

3、测量范围：0～200

4、示值误差：±2.5％F.S

5、重复性：≤1.5％

6、零点漂移：0.2

7、供电电源：直流1.5V×5节AA碱性干电池  交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A  电源适配器
	1
	

	二氧化氯测量计
	1 货物名称：二氧化氯测量计

2 用途：适用于饮用水、污水和工业用水水处理中二氧化氯浓度的现场快速检测。

3 配置要求：

3.1 便携式二氧化氯测量计

*3.2 满足余氯及二氧化氯测量100次检测所需要的试剂

4 技术要求：

*4.1 测量原理：DPD比色法，可同机完成游离余氯、总余氯、二氧化氯的检测

*4.2 量程：游离余氯、总余氯：0.01 - 5.00 mg/L 

二氧化氯：0.02 - 10.0 mg/l

4.4 分辨率：0.01 mg/l

4.5 光路系统 百灵达LED光源光学系统，配窄带滤光片和光强检测器

4.6 波长 530nm

4.7 波长偏差 ±2nm

4.8 滤光片带宽 10nm

4.9 LCD显示屏 128×64像素显示屏

4.10 操作温度 0 - 50℃

4.11 比色池 25mm直径比色管

4.12 空白/零点设置 可存于内存中，或于每次检测前设置

4.13 供电方式 2 节5号电池，自动关机设置

*4.14 坚固耐用，防护等级IP 67，完全防水防尘；

4.15 无操作语言限制，4个功能按键控制，使用方便；

4.16 大尺寸背光显示屏，支持10组检测数据存储；

5.*需要厂家或代理商授权
	1
	

	便携式酸度计
	1、测量范围：0.00～14.00pH
2、解析度：0.01pH
3、精　度：±0.2pH
4、标准EMC偏差：±0.1pH
5、校准方法：手动两点校准
6、配套电极：HI1270
	1
	

	尿素快速测定仪
	检测项目：尿素
测量范围：0.5～5.0mg/L
读数分度：0.1mg/L 
平均偏差：3%±0.01
仪器尺寸：16×6.2×3cm
仪器重量：0.15kg
电    源：2只AA碱性电池
	1
	

	三氮组合快速检测箱
	1、测定项目：氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮 

2、读数分度：0.01 mg/L  

3、量程范围：氨 氮 0.02～6mg/L；

         硝酸盐氮 0.50～10mg/L；

         亚硝酸盐氮 0.00～0.5mg/L  

4、测量精度：全量程平均偏差≤3%±0.01 

5、仪器尺寸：16×6.2×3cm

6、仪器重量：0.15kg

7、电源：2只AA碱性电池
	1
	

	便携式铁检测仪
	1、国家标准方法(GB/T5750.6-2006)
2、检测时间30分钟
3、测定下限：0.10 mg/L
4、测定范围：0.00～3.00mg/L
5、测量精度：±5%
	1
	

	便携式电离室巡测仪
	1、检测原理：电离室
2、能量响应：6Kev～10Mev

3、剂量率量程：0.1μSv/h～100mSv/h

4、剂量量程：0.01μSv～999mSv

5、准确度：≤±10%
	1
	

	便携式紫外线强度计
	1、波长：230～290nm
2、中心波长：254nm
3、测量范围：
0.1～199.9×103 μw/cm2，自动量程
4、测量精度：±5%
5、响应时间：1秒
	5
	

	测距仪
	*1、测量范围： 0.05～100m

*2、典型测量精度: ±1mm

3、激光束精度：±0.3°

4、角度测量范围：±45°

5、防雨／防尘：IP 54
	1
	

	
	
	1
	

	数字温湿度计
	1、温度
传感器类型：热敏电阻


范围 -10 ℃～50 ℃


解析度 0.1 ℃


误差 ±1 ℃

2、湿度
传感器类型：薄膜电容


范围 5 %RH～99 %RH


误差 ±3 %%RH


解析度 0.1 %RH

3、取样频率：2.5次/秒

4、供电：9V碱性电池
	1
	

	环境γ、X线剂量率仪
	1、探测器：30×25mm，NaI（TI）晶体
2、灵敏度：1μSv/h ≥ 200cps
3、分辨率：0.01μSv/h
4、相对固有误差：±10％
5、能量响应：35Kev～3Mev≤±30％
6、测量范围：
剂量率：0.01～1500μSv/h
累计剂量：0.001～9999mSv
	1
	

	附后
	
	
	

	便携式气体检测仪
	7575-（960/982）
	3台
	

	声级计
	AWA5636-2
	4
	

	数字式照度计
	BY-2007Z
	4
	

	甲醛检测仪
	HTV
	3
	

	浊度计
	WGZ-1B
	1
	

	二氧化氯测量计
	PTH046
	1
	

	便携式酸度计
	HI98103
	1
	

	尿素快速测定仪
	S-CM01
	1
	

	三氮组合快速检测箱
	S-3N
	1
	

	便携式铁检测仪
	GDYS-101ST
	1
	

	便携式电离室巡测仪
	XH3408
	1
	

	便携式紫外线强度计
	UV-2000
	5
	

	测距仪
	X310
	1
	

	
	
	
	

	数字温湿度计
	BY-2003HT
	1
	

	环境γ、X线剂量率仪
	XH-2020
	1
	

	合          计
	
	



