塑钢窗加工制作招标要求
1、 塑钢窗材料、配件：

1、 型材：采用海螺60系列型材（原厂）、白色。

2、 钢衬：框、扇使用1.5mm厚U型镀锌钢衬，挺采用1.5mm厚镀锌方管钢衬。

3、 玻璃：采用耀华4mm浮法玻璃。

4、 五金配件：采用山东国强平开五金件，平开合页一米(含一米)以上使用三个合页。

5、 胶条：采用沈阳瑞得三元乙丙专用胶条。
6、    热合条：采用北京华丽或铁岩。

2、 工程制作安装质量要求

1、 塑钢窗的表面应平滑，颜色均匀一致，无裂痕、气泡，焊接清理平整、规矩。

2、 室外窗应有排水槽，长度为25mm,槽要平直，不能将型材下边打透，确保侵入框内的水及时排出室外，并有防尘效果。
3、 窗框、扇高的允许尺寸偏差2mm。对角线尺寸允许偏差2mm。

4、 相邻两构件装配间隙小于0.5mm。
注：拆下的铝合金窗由采购方处理。
通化市教育局基建管理中心

