
学生升降课桌椅（希望牌）

学生桌子：                                    

1、桌面：≥620*420mm*18mm厚三聚氰胺板，注塑封边，榉木色桌面。

2、桌斗：桌下净空深≥295mm，净空宽≥540mm，净空高≥130mm，三聚氰胺板，厚度≥16mm，桌斗侧板：≥0.7mm冷轧钢板，双面灰色，一侧配有挂物钩。
3、桌腿：立腿采用≥45*25*1.5mm与≥35*17*1.5mm椭圆套管升降，横拉筋：≥45*25*1.5mm椭圆管，底脚椭圆管与立腿立置焊接，采用≥40x25x1.5mm椭圆管，黄色皱纹粉喷涂。

4、课桌为三段升降,每段升降高度≥30mm,最低升降≥710 mm，最高升降高度≥760 mm。

学生椅子：规格：长≥360x宽≥370x高≥440mm   

1、椅面：≥360x370x10mm，榉木色多层板。

2、背板：≥360x170x10mm，榉木色多层板。

3、椅腿：立腿≥45x25x1.5mm，底脚椭圆钢管与立腿立置焊接，采用≥40*25*1.5mm椭圆管，横拉筋采用≥30x15x1.5mm椭圆钢管，黄色皱纹粉喷涂。

4、椅靠背：≥30x15x1.5mm椭圆钢管，椅面与背板连接在椭圆管内侧。

5、椅座板下采用两根≥15*15*1.2mm方管加强椅子承受力。

工艺要求：

1、底角套采用≥2.0mm环保PP工程塑料，耐磨、无毒无味，底脚带防滑功能。

2、所有五金联接件采用镀锌、镀铬件。桌椅主管与横拉筋用弧形拉筋片固定，采用内六角螺丝，用专业注塑件配套，螺丝不外露，防划伤、防松动。

3、桌椅铁制部分：采用气保焊→抛丸→静电喷涂工艺，耐磨、防锈。

4、产品具有质量监督部门出具的产品检测报告。
         [image: image1.jpg]



办公隔断（希望牌）

规格：1200*600*760mm（隔断总高950mm）

材质：18mm三聚氰氨板，（桌面为双灰，侧板海尔蓝）

结构：桌面外沿加厚到36mm,桌面下有铁管架强筋，键盘为标准塑料键盘，侧板及前面板为铝合金封边，其余部分为黑色PVC封边，配有活动文件柜及活动主机车，文件柜为3个深度400mm的抽屉，隐藏式铝合金扣手，配有三连锁，底部安装万向轮。

椅子：椅腿选用电镀白钢管，椅面选用高档皮革（仿韩皮），内部填充物为海绵，两侧扶手为实木扶手，靠背有起层靠垫。

                                                                                                [image: image2.jpg]


    [image: image3.png]



期刊柜（希望牌）

规格：1000x400x1800mm（一套）

材质：18mm三聚氰胺饰面板（榉木，枫木可选）

结构：板式快装，四层书架，一个储藏柜。PVC封边。底部安装塑料防滑垫。

       [image: image4.jpg]



三门组合式书衣柜（希望牌）

规格：1500mm（长）*600mm（宽）*2000mm（高）

主结构25mm厚高密板、实木皮、喷环保漆。书柜门上部分为玻璃窗，内有2层隔板，共3层，下部分为木门存储柜。衣柜门为通体木门，内部上置挂衣架，下置一层隔板，方便使用。
                        [image: image5.jpg]



教师用存储柜（希望牌）

规格：1850*900*400mm

    上下分体式设计，采用对开门，上部玻璃橱窗，每个玻璃橱窗2层储物格，中部2个抽屉，下部对开门双层铁柜。镶嵌式长方扣手，保证扣手和门板平整，合页采用穿轴式。
采用优质冷轧钢板，厚度0.7mm，经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。喷塑：喷塑粉采用环保涂料，全自动静电喷塑，喷塑厚度60－80nm，光泽度28－30%。前处理要通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺，易清洗，防腐蚀，经久耐用。颜色：亚光灰皱

                  [image: image6.jpg]



书架组合柜（希望牌）

规格：6600mm（长）*1500mm（高）*300mm（深）

材质：18mm三聚氰胺板

两侧为2组双开门拖布柜，800mm*1500mm*300mm，内部下端置渡塑铁槽，铁槽上方200mm处设置渡塑铁帘。

中间部分为3组书架柜，1660mm*1500mm*300mm，上部为4层期刊架，下部为存储柜，每隔550mm设有立隔板加强。

办公桌椅（希望牌）
1、办公桌

规格：1400*700*760mm. 

桌面：选用E0级露水河环保16mm中密度板加厚贴优质0.8mm胡桃木皮，桌面加沿≥43mm,桌面加2道肋带加强强度。

  左侧为文件柜，外板宽600mm*16mm加2道16mm肋带，文件柜内径≥高600mm*长330*宽400。

  右侧为三个抽屉，外板宽600mm*16mm加2道16mm肋带,抽屉内径高100*长270*宽350mm,抽屉侧板为12mm以上实木，抽屉底板为5mm厚橡木木质胶合板。

  中部桌面下为内径长530*宽350*高70mm抽屉,（材质同以上）。

  联接件采用广东飞达优质三联五金件，锁采用防滑锁扣，钥匙为合金材质，钥匙把有折叠功能。

2、弓字型椅子：

椅子：椅腿选用电镀白钢管，椅面选用高档皮革（仿韩皮），内部填充物为海绵，两侧扶手为实木扶手，靠背有起层靠垫。

[image: image7.jpg]


   [image: image8.png]


 


