
艾 灸 仪 技 术 参 数
	1、主要功能：温热艾灸、温针灸、磁疗

	2、温热艾灸；
  ★2.1艾灸盒具有加热功能，艾灸盒恒温范围：30℃~70℃内连续可调，步长为1℃；

	★2.2输出路数/显示：6路输出，液晶显示，轻触式按键操作
2.3艾灸盒单独固定并附绑带，将艾灸盒用可调整松紧的绑带固定在被灸穴位上；

	2.4艾灸头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸原理，直接作用于病灶部位。

	★3磁疗；灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁场强度：0.023T-0.12T

	4温针灸；
4.1艾灸盒具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸

	4.2温针加热：艾灸盒具有加热功能，30℃~70℃内连续可调，步长为1℃；配合针灸进行治疗

	5治疗时间：0～90min之间设定，到设定时间自动停止输出
6输入功率≤350VA。
★7、液晶屏显示，屏幕尺寸：120mm*90mm，轻触式按键操作；

	8产品特点：无烟、无明火、可6穴位施灸，疗效显著

	  9适用范围广：各种疼痛性疾病、颈椎病、肩周炎、关节炎、腰腿痛、腰间盘突出等，凡适合传统艾灸法的各类病症均可使用


