学生课桌椅参数（ZS-815）：300套
1、桌子规格：420×620×760（mm） 桌面厚25mm圆边，书斗：500×310×150（mm）  椅子规格：375×370×430(mm)椅面厚：10mm背板：390×195（mm）   材料材质：桌椅架采用冷轧高频焊管：25×50×1.2（mm）椭圆，φ20×1.2  φ 32×1.2圆管，书斗采用厚0.8冷轧钢板冲轧一次成形，前沿备有加强筋。

2、桌面：420×620×16（mm）厚三聚氢胺防火外板面板，优质环保内芯，注塑封边，榉木色。

3.桌椅腿套脚采用PP塑料套脚铆式固定，焊接采用二氧化碳气体保护焊，各焊接点必须满焊。焊缝光滑平整，无虚焊、假焊、气泡、夹渣等。金属表面经物理除油、除锈后静电喷涂，表面光滑，色泽一致。
电脑桌椅参数(ZS-64)：100套
1、 桌子规格：单人位800*650*750（mm）（需做成双人位），桌面20（mm）厚三聚氢胺外板，优质环保内芯，防火台面板，注塑封边，配主机箱和键盘托及布线槽，电脑桌底架两端4个支撑采用40*40mm壁厚为1.2mm的方形钢管，桌面下支撑钢圈、其余竖立的四根桌腿、下方长横梁及其他管材均采用25*25mm壁厚为1.0mm的方形钢管。所有钢管各焊接点必须满焊。焊缝光滑平整，无虚焊、假焊、气泡、夹渣等。金属表面经物理除油、除锈后静电喷涂，表面光滑，色泽一致。钢管表面颜色为黑色。

2、 椅子：107mm（高）*45mm（宽）*66mm（椅背高），椅面采用高质量环保皮革，坐垫和靠背均采用厚度7cm的高弹性原生海绵，扶手采用钢架电镀材质；椅脚采用超承重钢制一体成型支架，电镀防锈1.5mm壁厚钢管。
