
          SYP1023 石油产品灰分试验器
   技术指标

      控温方式：温控仪

      控温温度：室温~1200℃

      额定功率：4KW

      空炉损耗功率：≤1.2KW

      空炉升温时间：≤30分钟

      额定功率：4KW

      空炉损耗功率：小于等于1.2KW

      空炉升温时间：小于等于60分钟

      高温炉控温温度：775℃   ±1℃

电源：220 ±10%VAC,50 ±1Hz
     SYP2008-II 汽油和航空燃料实际胶质试验器（喷射蒸发法）
     技术指标

       蒸发浴为五孔金属浴，可同时做多个油样实验。

       蒸发浴温度自动控制，液品显示。

       蒸发时间自动控制并报警。

       流量计控制进气流量，直观方便

       *配置稳压过滤装置，二级减压，使用安全方便

       蒸发浴：  金属浴， 五个试验孔

       *蒸发浴温度：160℃~165℃，±1℃，自动控制，液晶显示

       *试验孔温度：150℃~160℃，±1℃

       空气压力：≤35KPa

       空气流量：36L／min±3,6L／min,流量计控制

       标配无水无油超静音空压机

       加油功率：3300W

       电源： 电压198V~242V， 频率49HZ~51HZ

       外形尺寸：420×420×400

          SYP1015-III  石油产品水分试验器
技术指标

  双电炉：可独立工作

  采用8位单片机控制

  三位半液品显示屏显示

  具有市电补偿功能

  对加热功率进行自动控制

  电源电压：AC198~242V  频率49~51HZ

  等效输出电压可调值：0~220V

  加热功率：350W×2

  使用环境：室温

  电源电压：220±10％VAC

  频率:      50±1 HZ

  整机功率： 350W×2

 SYP1028 石油产品水溶性酸及碱试验器

   技术指标

     电热器：功率范围100W-1000W， 可调

     酸度计：范围0-14.00pH ， 精确度±0.01 pH

     外形尺寸：200L×200W×500H

     总重量：  15KG

 SYP1022-III  石油产品倾点，浊点，凝点冷滤点试验器

     技术指标

       四槽八孔，可同时作多组油样实验。

       智能化测控技术，自动控温，数字显示。

       第四槽倾斜45° ，温控仪自动计时，60s自动报警

       享有自主知识产权，专利制冷技术。

       采用压缩机单级及复叠制冷，制冷速度快

       金属浴，不需酒精作为介质

       仪器功耗低，耐用，不需冷却水

       试验浴外围不宜结露

       控温范围：浴I:   -20℃~10℃

                 浴 II:  -28℃~10℃

                 浴 III:  -35℃~10℃

                 浴IV(可倾斜45°)： -68℃~10℃

                 浴IV倾斜45°，温控仪自动计时，60s自动报警

       控温精度：  ±0.5℃

       冷浴试验槽：  四槽

       冷浴试验孔：  八孔

       额定功率：  900W

       绝缘电阻：  ≥2MΩ

       电源电压：  198V~242V

                   自动蒸馏测定仪BN-100
技术参数

  冷浴控温范围：0~60℃

  冷浴控温精度：±0.5℃

  接收室控温范围：0~60℃
  接收室控温精度：±1℃
蒸馏加热器：2000W/24V

  功        率：  2500W

  外形尺寸：500×530×60（mm）

  重量： 50KG

SKY2002-1石油产品自动饱和蒸汽压测定仪

技术指标

8寸彩色触摸屏，界面美观大方，操作简单

试验曲线实时显示、自动判别结果

存储500条记录

微型打印机，可打印试验结果

三个卧式不锈钢弹体（单开口式），自动旋转，自动换向

*提供压力校正、温度校正功能

选用进口压力传感器、电磁阀、电机等，可靠性高

具有液位检测电路，低于标准水位自动停止加热并报警

配1L试样容器和试样转移管，便于取样

配压力校正装置：0.25级精密压力表（标配）（可选配水银汞柱压力计）

完善的故障诊断功能

提供LIMS接口

*测试范围：0~180kPa，记录精度±0.1 kPa

震荡方式：350°水平自动旋转

控温精度：37.8℃，±0.1℃，PID自动控制

水浴槽：不锈钢制，自动搅拌循环

电源：AC220V±10%,50Hz，1600W

