| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | MCU | MCU采用嵌入式一体化设计，配置双电源冗余备份，支持整机N+1备份，保证设备7*24小时长时间稳定运行。 会议速率支持128Kbps－8Mbps，本次配置不低于8个1080p终端接入。为保证平台的扩展能力，单台设备需支持平滑扩容到64个1080p终端接入。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。（需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告证明） 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持并配置16分屏1080p60fps高清多画面，支持辅流加入画面合成。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议。 支持不同速率、不同协议、不同分辨率的终端加入同一会议。 在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps或UXGA@60fps。 支持内置WEB会议控制系统，无需部署额外的硬件服务器安装会议控制系统，会议操作员只需要通过WEB即可进行系统配置和会议控制等操作（投标人需提供权威机构检测报告证明）。如创建会议模板、会议召集、广播会场、点名发言、会场选看、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等操作。 MCU支持内置GK功能，并支持向指定网守的注册。 支持主席控制、操作员控制、语音激励等多种会议控制方式，可以根据不同的会议需求选择不同的会议控制方式。 支持三级以上(含三级）主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。（投标人需提供权威机构的检测报告证明） 支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 在会议控制系统中支持对任意分会场进行实时图像预览，同时预览路数不少于9路。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 支持通过会议控制系统（非终端控制系统）对任意远端会场的摄像机远遥控制，包括PTZ控制、预置位调用。 MCU具备2个10/100/1000M以太网口，支持网口1+1热备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。（投标人需提供权威机构检测报告证明） 提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS认证的证书复印件。 |
| 1 | 高清视频会议终端 | 终端需与MCU为同一品牌。 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。（投标人需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告证明） 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS认证的证书复印件。 |
| 2 | 高清会议摄像机 | 支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 功能特性: 支持全中文OSD菜单，方便调试。 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。 水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90° 自带OLED显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 自带电源开关按键，可一键打开或关闭摄像机电源。 支持保存不少于100个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。 支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端，方便调试。 镜头采用不小于1/3" HD CMOS，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出支持不小于12倍光学变焦。 支持广角镜头，水平视角不小于72°。 接口要求: 视频频输出支持3G-SDI、DVI接口，在不增加任何硬件设备的情况下满足1080p60fps高清信号的长距离（不低于80米）无衰减传输。 支持所有高清视频接口同时输出图像。 支持RS232控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制。 功能特性: 支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能。 水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90° 自带OLED显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 支持保存不少于100个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置。 提供产品RoHS证书复印件。 |