
恒温恒湿养护箱

技术参数:

1、电源电压： ~220V 50HZ 

2、应用可控温度：20℃±1 

3、应用可控湿度：RH95%以上 

4、仪表控温精度：±0.2级 

5、总功率：1.1KW
标准稠度试锥ISO
试验前必须做到
1、 维卡仪的金属棒能自由滑动；
2、调整至试杆接触玻璃板时指针对准零点；
3、试锥等滑动部分总重300g

4、试锥滑动最大行程70mm
通氮气干燥箱

技术参数:

1、恒温范围(℃ ): 室温+20）～+200

2、温度波动(℃ ): ±0.3

3、内部容积(L): 15，每小时可自动换气15次

4、外形尺寸(mm): 300×435×540
绝缘恒温水箱

技术参数:

1、内尺寸(L*W*H):30×30×30cm。

2、外尺寸(L*W*H):65×35×45cm。

3、温控范围：常温~98℃。

4、温度稳定性：<1.5℃。

5、电热功率：2200W。

6、输入电压：220V/50Hz。

7、材质:外为静电烤漆,内为不锈钢。
单头试料磨平机
技术参数:
1、砂轮直径：
[image: image1.wmf]ф160±2mm

2、砂轮规格：G260APRI  170X40X32  36粒

3、砂轮线速度：14m/s

4、砂轮转速：1400转/分

5、有效范围0.2-2mm
交联电缆切片机
技术参数: 
1、 输入电压：380伏
  2、功率：1.1千瓦
  3、横向切刀行程：550毫米
  4、横向切试片厚度：0.5~2(可调)
  5、横向切片夹持直径：≤Ø85
  6、纵向切试片直径：≤Ø70
  7、纵向切片厚度任意调节
  8、外形尺寸：1350×1220×510毫米
电脑查片仪

主要技术参数、技术指标、技术要求：

测量范围  

(光学镜片)      -25.0D—+25.0D

（隐形镜片）    -25—+25（BC:6.00—9.00）

                （0.01D/0.06D/0.12D/0.25D间隔）

散光            0.00D—±10.00D(— MIX  +)

轴位            0—180

下加光          0.00—±10.00D （Add  and  Ad2）

(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D间隔)

棱镜            0—20△

(0。01D/0。06D/0。12D/0。25D间隔)

测量特征     渐进多焦点测量，辨别渐进多焦点镜片，自动双光测量，散光转换（+ —），高度镜片的补偿

棱镜表示方式  ▲，β

，Basein/0ut, Base Up/Down

瞳距测量法       20.0~49.5mm（单眼）单眼瞳距 总瞳距

镜片直径     20mm-120mm

测量时间              0.06秒  ±10%

UV测量         百分比显示，精度0.01

透过率要求   高于10%（±15.0D—±25.0D高于20%）

波长/测量点 哈特曼多点区域测量法，测量点：108

显示    5.7英寸彩色触摸液晶屏

数据接口     RS—232，USB

打点方式     墨管式（或墨盒式）

电源     AC 100V ±10%—240V ±10%    50/60Hz  60VA

尺寸重量     220（W）* 252（D）* 430(H)mm   5.0kg  
自动石油产品运动粘度测定器
一、概述

油品粘度是液体石油产品的重要指标。许多场合需要测定油品粘度，如柴油分析、润滑油分析、废油分析、油库储存、添加剂分析、原油分析、液压油分析等等。粘度的自动测试可以避免人工判断、计量误差，提高测量精度，提高测试效率。加配毛细管的自动清洗、吹干。集自动测试，自动清洗，自动吹干于一体的智能化仪器。采用模块设计感强采用大屏幕LCD显示，界面友好。薄膜键盘输入，手感舒适。集自动测试和手动调试为一体。使用方便灵活，有强大和自诊断功能和能存储共200条事件记录的黑匣子功能。高精度的温度控制和测试传感设备保证了实验结果的可靠性和精度。
标准：ASTM D445-03  GB/T 265-1988  ISO3104
二、技术指标

· 恒温范围：室温～100℃，恒温精度： +0.01℃

· 手动进样，自动吸样，自动测量，自动清洗，自动吹干
· 重复性：根据测定温度的不同而不同，每次最大不会超过算术平均值的1.0％

· 再现性：根据测定温度的不同而不同，每次最大不会超过算术平均值的2.2％

· 使用乌氏粘度计，适合透明石油液体的粘度分析
· 双独立实验通道，相互独立，互不影响，

· 精密光电传感器检测油样液面，捕捉准确，响应灵敏

· 可根据油样粘度不同调节吸样真空度，并有真空表指示，操作灵活

· 时间分辨率0.1秒，最大计时2000.00秒，时钟精度0.05% FS
· 仪器和仪器之间可以彼此通信，以防数据丢失
· 接入1种清洗液，可由用户根据实际情况设定清洗、干燥的时间、次数，清洗效果彻底、干净
· 事件记录黑匣子功能，可实时存储各100条结果记录，内置打印机

· 照明：LED光源（配灯罩），光线柔和，便于观测
· 环境温度： 5～35℃

· 环境湿度：35℃时20-90% RH 不结露

· 电源：交流220V+10%，50Hz

· 整机功率：<1500W

_1234567891.unknown

