
单警执法视音频记录仪
	技术参数

	1. ★外形尺寸：设备外形尺寸（背夹、外接设备除外）应≤58mm×78mm×30mm；
2. ★设备重量≤116克；设备主体外表颜色为黑色；
3. ★外壳防护等级：设备外壳防护等级应符合或优于GB4208-2008中IP67（防尘防水等级）的要求；
4. ★夜视功能：设备应在全黑情况下开启夜视功能后可看清距离8米处人物的面部特征，并可看清距离18米处的人体轮廓；
5. ★视音频预录、延录功能：设备能预录触发前≥15s（秒），延录触发后≥5s（秒）的视音频信息；
6. ★无线传输功能：可外接无线传输模块，通过无线通信方式以文件或流的方式传输数据；
7. ★全球定位功能：可外接GPS定位模块模块，接收卫星数据并提供定位信息；
8. ★连接对讲机功能：可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器，实现对讲送话功能；
9. ★显示屏尺寸：设备具备彩色显示屏，显示屏对角线尺寸≥2英寸（5. 08 cm）；
10. ★显示屏对比度：设备显示全场白和全场黑测试信号亮度值的比应大于等于800：1；
11. ★视场角检测：设备摄像头的水平视场角大于等于122度且小于等于125度；
12. ★视频检测：视频图像为彩色，分辨率为1920×1080（30帧/秒）、1440×1080（30帧/秒）、1280×720（60帧/秒）、848×480（60帧/秒）四级可选；
13. ★照片像素检测：设备拍照有效像素数：4608×3456、4000×3000、3200×2400、2592×1944四级可选，保存为JPEG格式；
14. ★电池：设备采用不可拆卸内置电池供电，单机连续录像时间大于等于4.5小时，待机时间大于等于100小时；连接外接电池盒后连续录像大于等于10小时，待机大于等于200小时；电池充电时间≤4h；
15. ★开机时间：设备从按下开机键到进入取景预览模式所用时间≤3s；
16. ★自由跌落测试：设备裸机跌落高度≥2.9米，跌落后应能正常工作；
17. ★连拍功能：设备按下拍照键可连续拍照5张照片，或按住拍照键一直连拍直到松开拍照键，连拍速度≥2张/秒；
18. ★重要视频标记功能：执法记录仪在拍摄过程中，通过按下相应按键，对此视频文件做标记；
19. ★自动视音频采集功能：可连接采集工作站，实现自动采集、自动清空功能；
20. ★音视频输出功能：可通过HDMI接口连接电视机输出回放所摄录的音视频文件。
· 注意：单警执法视音频记录仪的技术参数响应情况以公安部特种警用装备质量监督检测中心出具的检测报告为事实依据，如虚假响应及不提供检测报告加盖原厂公章则做无效标处理；



