通化市光荣院电梯采购要求

一、技术规格：

基本规格：
梯    号：


1#

台    数：


1台

额定载重量：

1800kg



额定速度：     
1.0m/s

主 层 站：


第一层

开门方式：

   中分式

操作方向：       单控

门机系统：


同步带无连杆交流变压变频控制

电源标准：


拖动电源（交流三相380V，50HZ）；
照明电源（交流三相220V，50HZ）
电梯装潢：

轿厢地面：


PVC真石地板

轿 厢 壁：

    发纹不锈钢

轿 厢 门：        发纹不锈钢

梯 厅 门：

    发纹不锈钢

门    套：        发纹不锈钢，小门套

通风装置:         格栅通风及横流式风扇

地坎:             硬质铝

土建尺寸：


井道横截面尺寸：详见土建图
井道结构说明：

1、框架砖混结构，包括砖墙结构时应根据总体布置图中支架布置间距高置高为2500mm的混凝土圈梁。

2、土建中出现两台电梯共用一个井道时，按电梯土建基数要求配置隔离网。

标准功能：

乘客电梯

标准功能：自动再平层

          电梯受阻失速保护

          制动器冗余保护

          电气安全回路保护

          层高自测定

          检修操作 

          称重启动

          过电流保护

          超速保护

          电机过热保护

          过电压保护

          电源故障保护

          上电再平层

          逆行保护

          选层器修正

          安全停靠

          停层开门

          逆变装置高温检测

          终端强制减速

          过低速保护

          操纵箱微机异常处理

          轿厢反向指令消除

          轿内通风装置手动关闭

          轿内照明手动关闭

          故障自诊断

          层站召唤自动登记

          层站微机异常处理

          层站运行控制开关

           独立运行

           电梯不启动报警

           次层停靠

           超载报警

           轿厢应急照明

           警铃

           关门保护

           门负载检测

           开门受阻控制

           开门保护时间自动调整

           关门力矩控制

           即使关门

           强制关门

           重复关门

           本层再开门

           层站运行方向指示

           关门按钮响应指示

           开门按钮响应指示

选择功能：

光幕安全触板（MBS）

消防运行（FE）
二、售后服务

1、定期检修：（保质期内）

质保期内在正常使用条件下，实行免费提供售后服务的期限为：安装结束，经政府部门验收合格后12个月，但不超出厂18个月内。

安装质量保质期为政府安装验收合格后12个月。

2、急修

电梯发生故障时，对用户提供24小时全天服务，1小时内到用户处，根据项目的特殊性，可即时到达（力争30分钟内）。

3、修理

对于产品质量保质期后，应以优惠价格提供优质备配件。

4、保养

定期保养，保养期间，应以优惠价格提供优质易损件，优质优价保证供应。
5、“三包”处理

在保质期内，除用户使用不当或意外情况外，因产品质量原因造成电梯故障，应提供免费调换零部件，免费派员修理。
PAGE  
3

